# Blueprint – XXX – XXX

Sommario

Blueprint – XXX – XXX	1

1. Sommario Esecutivo	2

Processo 1: XXX	2

1. Contesto e finalità	2

1.1 Scopo	2

1.2 Finalità	2

1.3 Perimetro	2

1.4 Vincoli chiave	2

Stakeholder & Partecipanti	2

2. Processo AS-IS – Descrizione strutturata	3

2.1 Sistemi coinvolti (AS-IS)	3

2.2 AS-IS – Sequenza operativa AS-IS	3

2.3 Process Cards AS-IS	4

2.4 Pain point principali (AS-IS)	4

2.6 Mapping Dati-SistemI	5

3. Processo TO-BE	5

3.1 Architettura Funzionale AI	5

3.1b Punti Aperti – Integrazioni e Accessi	5

3.2 Sequenza Operativa di Dettaglio	5

3.3 Process Cards TO-BE	7

3.4 Cosa NON fa l'AI	8

4. Delta AS-IS vs TO-BE	8

Cosa Cambia	8

4.1 Impatti Operativi	8

4.2 Invarianti (Non Cambia)	8

5. Roadmap Draft	8

6. KPI	9

## 1. Resumen Ejecutivo

Procesos Identificados: Monitoreo de Instalaciones Fotovoltaicas - Deteccion de Anomalias Termicas e Inspeccion Visual con IA

Contexto General:
El proceso actual de monitoreo de las instalaciones fotovoltaicas EGP/TGX se basa en inspecciones fisicas periodicas realizadas por tecnicos en campo, consulta manual de dashboards SCADA/DCS y analisis reactivo de datos de produccion. La deteccion de hotspots termicos, celulas degradadas y riesgos de incendio se realiza principalmente mediante campanas de termografia infrarroja con cadencia semestral o anual, sin cobertura en tiempo real. El sistema actual no puede detectar anticipadamente anomalias generalizadas sobre grandes superficies de paneles.

Propuesta PyroguardIAn & SolarEyes: introduccion de un sistema de IA compuesto por dos modulos integrados — (1) PyroguardIAn: agente IA para la deteccion en tiempo real de anomalias termicas y riesgos de incendio mediante procesamiento de imagenes termograficas (drones/sensores fijos); (2) SolarEyes: agente IA para la inspeccion visual automatizada de paneles mediante vision artificial (imagenes RGB drone/satelite) para detectar danos fisicos, suciedad y degradacion. Ambos modulos comparten un Agente Orquestador y un Dashboard HITL para la gestion de anomalias con supervision humana.

Propietario del proceso: EGP/TGX - O&M Solar | Poblacion impactada: Tecnicos de oficina, Responsables de instalacion, Equipo HSE, Tecnicos de inspeccion, Proveedores de mantenimiento

# Processo 1: XXX

## 1. Contesto e finalità

### 1.1 Alcance

El proceso gestiona el monitoreo continuo de las instalaciones fotovoltaicas EGP, adquiriendo imagenes termograficas y RGB de los drones de inspeccion y de los sensores fijos instalados en las instalaciones, procesandolas con modelos de IA para la deteccion de anomalias termicas (hotspots, celulas bypass, riesgos de incendio) y defectos visuales (micro-grietas, suciedad, roturas fisicas, sombreado parcial).

### 1.2 Finalidad

Reducir el riesgo de incendio en las instalaciones solares mediante la deteccion en tiempo real de hotspots termicos y condiciones anomalas (modulo PyroguardIAn), con alerta inmediata al equipo HSE y al responsable de la instalacion.

Automatizar la inspeccion visual de los paneles fotovoltaicos mediante analisis IA de imagenes drone (modulo SolarEyes), reduciendo la dependencia de campanas manuales semestrales/anuales y bajando el coste de inspeccion por MW.

Optimizar la planificacion de las intervenciones de mantenimiento basandose en anomalias detectadas y clasificadas por la IA, priorizadas por impacto en la produccion y riesgo de seguridad, con flujo de aprobacion HITL.

### 1.3 Perimetro

EN ALCANCE:

- Monitoreo termografico en tiempo real/casi tiempo real de instalaciones fotovoltaicas EGP en alcance mediante PyroguardIAn

- Inspeccion visual automatizada de paneles mediante analisis IA de imagenes RGB de drone (SolarEyes)

- Clasificacion IA de anomalias (hotspots, micro-grietas, suciedad, roturas) con priorizacion por riesgo e impacto en produccion

FUERA DE ALCANCE:

- Intervencion fisica de sustitucion/limpieza de paneles (permanece a cargo de tecnicos y proveedores externos)

- Gestion operativa de flotas de drones (planificacion de vuelos y mantenimiento de drones no en alcance en el piloto)

### 1.4 Restricciones Clave

Normativos:

- Conformidad con normativas aeronauticas para uso de drones en instalaciones energeticas (ENAC D-LG-2020-001, reglamento UE 2019/947); cumplimiento de requisitos de ciberseguridad para sistemas OT/SCADA (IEC 62443); normativa contra incendios en instalaciones fotovoltaicas (CEI 82-25).

Tecnicos:

- Disponibilidad de conectividad de datos en las instalaciones para transmision de imagenes en tiempo real [A DEFINIR con IT Owner]; integracion con SCADA/DCS existente para correlacion datos energia-anomalias [A DEFINIR]; API CMMS para creacion automatica de ordenes de trabajo [A DEFINIR]; resolucion minima de imagenes drone para clasificacion IA (>=5 MP termico, >=20 MP RGB). ⚠️ NOTA: Los nombres exactos de sistemas y protocolos de integracion deben ser definidos con IT Owner OT antes del kick-off del proyecto.

Organizativos:

- Definicion del flujo de escalada para eventos criticos (incendio/humo) y responsabilidades HSE correspondientes; formacion de tecnicos de oficina y responsables de instalacion en el uso del Dashboard HITL; gobierno para aprobacion de intervenciones generadas por IA; gestion del cambio para transicion de inspecciones manuales periodicas a monitoreo continuo.

## Stakeholders y Participantes

| Sistema AS-IS | Descripcion / Rol | Tipologia |
| --- | --- | --- |
| SCADA / DCS Instalacion | Sistema de supervision y control de la instalacion fotovoltaica; proporciona datos de produccion, alarmas de string y estado del inversor. ⚠️ NOTA: Nombre exacto del sistema [A DEFINIR con IT Owner OT/SCADA] | SCADA / Control System |
| Sistema de Gestion de Imagenes (Image Repository) | Plataforma de almacenamiento y acceso a imagenes termograficas y RGB adquiridas por los drones; base de datos para analisis IA | Image Management Platform |
| Drone Termografico | UAV con payload de camara termografica infrarroja para adquisicion de imagenes termicas de las instalaciones solares | Inspection Hardware / UAV |
| Drone RGB / Multiespectral | UAV con camara RGB de alta resolucion para inspeccion visual de los paneles fotovoltaicos | Inspection Hardware / UAV |
| CMMS (Gestion de Mantenimiento) | Sistema para la gestion de ordenes de trabajo e intervenciones de mantenimiento en las instalaciones. ⚠️ NOTA: Nombre exacto del sistema [A DEFINIR con IT Owner] | CMMS / EAM Platform |
| Portal Meteorologico / Previsiones | Servicio de prediccion meteorologica para planificacion de ventanas de vuelo y correlacion de produccion con irradiancia | External Weather API |
| Archivo Documental Tecnico | Repositorio de documentacion tecnica de paneles (fichas tecnicas, manuales OEM, historico de intervenciones anteriores) | Document Management (SharePoint/PLM) |

## 2. Proceso AS-IS - Descripcion Estructurada

### 2.1 Sistemas Involucrados (AS-IS)

| Paso | Actividad | Actor |
| --- | --- | --- |
| A1 | Equipo O&M planifica la campana de inspeccion termografica semestral/anual para la instalacion | Responsable O&M |
| A2 | Coordinacion con operador de drone certificado (interno o proveedor externo) para disponibilidad y autorizaciones de vuelo | Responsable O&M / Proveedor |
| A3 | Operador de drone realiza vuelo de inspeccion sobre la instalacion con payload de camara termografica IR | Operador drone / Tecnico |
| A4 | Imagenes termograficas transferidas manualmente a estacion de trabajo/servidor empresarial | Tecnico de oficina |
| A5 | Operador drone realiza vuelo RGB adicional para documentacion visual y georreferenciacion de anomalias | Operador drone |

### 2.2 AS-IS - Secuencia Operativa

Macroattività: xxx

| Paso | Actividad | Actor | Entrada | Salida | Sistemas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B1 | Tecnico especializado analiza manualmente las imagenes termograficas con software de procesamiento (ej. FLIR Tools, IrfanView) | Tecnico termografista | Dataset de imagenes termograficas | Lista de anomalias termicas identificadas (hotspots, fallo bypass diode, etc.) | Software termografia (FLIR Tools / ResearchIR) |
| B2 | Clasificacion manual de anomalias segun estandar IEC 62446-3 (niveles de severidad 1-3) | Tecnico termografista | Lista de anomalias identificadas | Anomalias clasificadas por severidad y tipologia | Software termografia + hoja Excel |
| B3 | Tecnico elabora informe de inspeccion en formato Word/Excel con fotos y geolocalizacion manual de anomalias | Tecnico termografista | Lista de anomalias clasificadas + imagenes de detalle | Informe de inspeccion termografica (Word/Excel/PDF) | Microsoft Word / Excel |
| B4 | Informe enviado por email al Responsable de instalacion y al equipo O&M para planificacion de intervenciones | Tecnico termografista | Informe completado | Email con informe adjunto | Email (Outlook) |

Macroattività: xxx

| Paso | Actividad | Actor | Entrada | Salida | Sistemas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C1 | Responsable de instalacion verifica la disponibilidad de empresas y tecnicos de mantenimiento | Responsable de instalacion | Lista de intervenciones priorizadas | Disponibilidad de tecnicos/proveedores verificada | Telefono / Email |
| C2 | Verificacion de disponibilidad de repuestos (celulas, paneles de sustitucion) y plazos de aprovisionamiento | Responsable de instalacion | Lista de componentes a sustituir | Disponibilidad de repuestos y lead time conocidos | ERP / Telefono proveedores |
| C3 | Planificacion manual de intervenciones con definicion de ventanas operativas favorables (meteorologia, produccion) | Responsable de instalacion | Restricciones de disponibilidad, meteorologia, repuestos | Plan de intervenciones (hoja Excel o CMMS manual) | Excel / CMMS |
| C4 | Emision de ordenes de trabajo en el CMMS y comunicacion a proveedores/tecnicos | Responsable de instalacion / Back-office | Plan de intervenciones aprobado | Ordenes de trabajo emitidas en el CMMS | CMMS [A DEFINIR] |

Macroattività: xxx

| Dato | Sistema Origen | Sistema Destino | Formato | Nota | Sistemi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Imagen termografica RAW (TIFF radiometrico) | Drone Termografico | Image Repository / Motor IA PyroguardIAn | TIFF / RJPEG con metadata GPS | Adquirida por cada sesion de vuelo; trigger analisis IA en tiempo real |  |
| Imagen RGB georreferenciada (inspeccion visual) | Drone RGB | Image Repository / Motor IA SolarEyes | GeoTIFF / JPEG con metadata GPS | Adquirida en paralelo al vuelo termografico o en campana dedicada |  |

### 2.3 Fichas de Proceso AS-IS

Ficha 1: Planificacion y Ejecucion de Campana de Inspeccion Termografica

- Entrada: Calendario de mantenimiento anual; disponibilidad de operadores de drone y autorizaciones ENAC; condiciones meteorologicas

- Actividades:
1. Equipo O&M planifica la campana de inspeccion (fechas, instalaciones, operadores)
2. Coordinacion con operador de drone para disponibilidad y autorizaciones de vuelo
3. Vuelo termografico IR sobre la instalacion con adquisicion de imagenes
4. Vuelo RGB para georreferenciacion y documentacion visual
5. Transferencia manual de imagenes al servidor empresarial

- Salida: Dataset de imagenes termograficas y RGB archivado; campana ejecutada con cadencia semestral/anual

- Punto Critico: Cadencia de inspeccion demasiado baja para detectar eventos criticos en tiempo real; coste elevado por campana (operador + vuelo)

Ficha 2: Analisis Manual de Imagenes e Identificacion de Anomalias

- Entrada: Dataset de imagenes termograficas y RGB adquiridas durante la campana de inspeccion

- Actividades:
1. Tecnico termografista analiza imagenes con software dedicado (FLIR Tools / ResearchIR)
2. Identificacion manual de hotspots, fallo bypass, sombreado, suciedad
3. Clasificacion de anomalias por severidad (IEC 62446-3)
4. Elaboracion de informe Word/Excel con coordenadas de anomalias
5. Envio de informe por email al responsable de instalacion

- Salida: Informe de inspeccion con lista de anomalias clasificadas; enviado al responsable de instalacion

- Punto Critico: Analisis manual lento (~2-5 dias por instalacion media); subjetivo; sin correlacion automatica con datos SCADA

Ficha 3: Planificacion y Coordinacion de Intervenciones de Mantenimiento

- Entrada: Informe con lista de anomalias priorizadas recibido del tecnico termografista; disponibilidad de tecnicos, proveedores y repuestos (verificacion manual)

- Actividades:
1. Responsable de instalacion revisa el informe y define prioridades (subjetivas)
2. Verificacion manual de disponibilidad de tecnicos, proveedores y repuestos
3. Planificacion de intervenciones en Excel o CMMS manual
4. Emision de ordenes de trabajo y comunicacion a tecnicos/proveedores
5. Ejecucion de intervenciones y cumplimentacion de acta en papel

- Salida: Intervenciones ejecutadas; actas en papel; sin verificacion post-intervencion a corto plazo

- Punto Critico: Planificacion no optimizada; gap temporal elevado entre deteccion de anomalia e intervencion (semanas/meses)

### 2.4 Puntos Criticos Principales (AS-IS)

Puntos Criticos Generales

1. Esfuerzo FTE elevado: analisis manual de imagenes termograficas requiere termografistas certificados; estimado 2-5 dias FTE por instalacion media por campana

2. Tiempos de ciclo largos: desde la planificacion de la campana hasta la intervencion de mantenimiento transcurren de media 4-12 semanas; riesgo de incendio no gestionado en tiempo real

3. Cuellos de botella: disponibilidad limitada de termografistas certificados y drones; imposibilidad de cubrir continuamente el parque de instalaciones; crecimiento del parque solar no escalable con el enfoque actual

4. Calidad no uniforme: la calidad del analisis termografico depende de la experiencia del termografista individual; sin estandar automatizado de clasificacion; variabilidad en el reporting

5. Escasa escalabilidad: con el crecimiento del parque solar EGP, el modelo de inspecciones periodicas manuales no aguanta el ritmo; imposibilidad de monitorear continuamente superficies de centenares de MW

### 2.6 Mapeo de Datos-Sistemas

| Componente | Funcion | Tecnologia/Metodo | Agente Comun | Note |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Agente Orquestador | Coordina el flujo extremo a extremo entre los modulos PyroguardIAn y SolarEyes; gestiona la priorizacion de anomalias, el flujo HITL y la interfaz con CMMS y Dashboard | LLM multi-agent orchestration (LangGraph / Azure AI Agent Service) |  |  |
| Motor IA PyroguardIAn | Analiza imagenes termograficas IR en tiempo real / casi tiempo real para detectar hotspots, fallo bypass diode, suciedad termica y potenciales riesgos de incendio; clasifica por severidad IEC 62446-3 | Computer Vision CNN/ViT + Thermal Image Processing (Python/ONNX/TensorRT) |  |  |
| Motor IA SolarEyes | Analiza imagenes RGB drone de alta resolucion para detectar micro-grietas, roturas fisicas, suciedad, excrementos de aves y sombreado parcial de los paneles | Computer Vision CNN/YOLOv8 + RGB Image Analysis (Python/PyTorch) |  |  |
| ETL & Pipeline de Integracion de Datos | Adquiere y normaliza imagenes de drones/sensores, datos SCADA, meteorologia y CMMS; alimenta los motores IA con datos contextualizados y georreferenciados | Azure Data Factory / Apache Kafka / Delta Lake (streaming y batch) |  |  |
| Base de Conocimiento Fotovoltaico (RAG) | Repositorio indexado de documentacion tecnica (fichas de paneles, manuales OEM, historico de intervenciones, informes de inspecciones pasadas) para contextualizacion IA y soporte a la toma de decisiones | RAG + Vector DB (Azure AI Search / Qdrant) + LLM (GPT-4o) |  |  |
| Dashboard HITL (TO-BE) | Interfaz del operador para visualizacion del mapa de anomalias en la instalacion, informes IA, flujo de aprobacion de intervenciones y KPI en tiempo real | Power BI Embedded / React Web App / MS Teams Bot |  |  |

## 3. Proceso TO-BE

### 3.1 Arquitectura Funcional IA

| Paso | Actividad | Actor | Entrada |
| --- | --- | --- | --- |
| A1 | ETL Pipeline adquiere automaticamente imagenes del drone post-vuelo (o en streaming desde sensores fijos) y datos SCADA de produccion | ETL Pipeline (automatico) | Imagenes IR/RGB drone, datos SCADA string/inversor, datos meteorologicos |
| A2 | Motor IA PyroguardIAn analiza las imagenes termograficas y detecta hotspots, fallo bypass y anomalias termicas por cada modulo | Motor IA PyroguardIAn (automatico) | Dataset imagenes IR con metadata GPS y produccion |
| A3 | Motor IA SolarEyes analiza las imagenes RGB y detecta defectos visuales (micro-grietas, suciedad, roturas fisicas) en cada panel | Motor IA SolarEyes (automatico) | Dataset imagenes RGB georreferenciadas |
| A4 | Agente Orquestador correlaciona los resultados de PyroguardIAn y SolarEyes con datos SCADA y base de conocimiento para contexto y estimacion de impacto en produccion | Agente Orquestador | Output PyroguardIAn + SolarEyes + datos SCADA + Base Conocimiento |
| A5 | Para anomalias criticas (riesgo incendio/humo): HITL inmediato - notificacion push a HSE y Responsable de instalacion con datos e imagen de anomalia | Modulo Validacion HITL (automatico a humano) | Anomalia Critical de PyroguardIAn |
| A6 | Para anomalias no criticas: Tecnico de oficina revisa el informe IA en Dashboard HITL, valida las clasificaciones y aprueba la lista de intervenciones | Tecnico de oficina / Responsable O&M | Informe IA consolidado en Dashboard HITL |

Patron taxonomico Catalogo Soluciones IA: Arquitectura multi-agente IA compuesta por 3 modulos especializados coordinados por un Orquestador. (1) Orchestrator Agent - coordina el flujo extremo a extremo entre PyroguardIAn y SolarEyes, gestiona priorizacion de anomalias, flujo HITL e integracion con CMMS/Dashboard. Patron: Orchestrator/Coordinator Agent. (2) PyroguardIAn AI Engine - analiza imagenes termograficas IR para detectar hotspots, fallo bypass diode y riesgos de incendio; clasifica por severidad IEC 62446-3; integra datos SCADA para correlacion anomalia termica - caida de produccion. Patron: Analyzer/Classifier Agent (Computer Vision + LLM reasoning). (3) SolarEyes AI Engine - analiza imagenes RGB drone para detectar defectos visuales (micro-grietas, suciedad, roturas fisicas); genera mapa geoespacial de defectos. Patron: Analyzer/Detector Agent (Computer Vision Object Detection). (4) Knowledge Agent (transversal) - recupera y sintetiza informacion tecnica de la Base de Conocimiento para contextualizar los analisis IA. Patron: Retriever/RAG Agent.

### 3.1b Puntos Abiertos - Integraciones y Accesos

### 3.2 Secuencia Operativa Detallada (TO-BE)

Subproceso A: Planificacion y Ejecucion de Campanas de Inspeccion Termografica

| Paso | Actividad | Actor | Entrada | Salida | Sistemas | IA+Intervencion Humana |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B1 | Agente Orquestador recibe la lista de intervenciones validadas e inicia la recopilacion de restricciones de planificacion | Agente Orquestador | Lista de intervenciones aprobadas (del Tecnico HITL) | Recopilacion de restricciones iniciada | Orquestador, API sistemas externos | Recopilacion automatica de restricciones via function calling |
| B2 | Motor IA consulta API meteorologica para previsiones a 10 dias y verifica ventanas de irradiancia favorables para maximizar la eficacia de las intervenciones | Agente Orquestador | Lista de instalaciones con intervenciones | Previsiones meteorologicas + irradiancia para ventanas de mantenimiento optimas | API Meteorologica (Solargis / OpenWeather) | Llamada API automatica + reasoning LLM |
| B3 | Orquestador verifica disponibilidad de repuestos (paneles de sustitucion, bypass diode, conectores) consultando CMMS/ERP | Agente Orquestador | Lista de componentes a sustituir | Disponibilidad de repuestos, lead time, proveedores alternativos | CMMS / ERP Repuestos [A DEFINIR API] | Consulta BD + LLM para analisis de disponibilidad |

Subproceso B: Analisis Manual de Imagenes e Identificacion de Anomalias

| Paso | Actividad | Actor | Entrada | Salida | Sistemas | IA+Intervencion Humana |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C1 | Tecnicos/proveedores reciben OT estructuradas con geolocalizacion de anomalia, imagen de detalle e instrucciones IA de la Base de Conocimiento | Tecnico de mantenimiento / Proveedor | OT del CMMS con datos IA adjuntos | Intervencion iniciada con informacion completa | CMMS, App Movil TO-BE, Dashboard HITL | OT enriquecida por IA con instrucciones contextuales |
| C2 | Ejecucion de intervencion fisica (sustitucion de paneles, limpieza, reparacion de conexiones) | Tecnico de mantenimiento / Proveedor | OT estructurada con geolocalizacion de anomalia | Intervencion ejecutada en campo | En campo | N/A - actividad humana fisica |
| C3 | Tecnico cumplimenta acta post-intervencion digital via App Movil (tipo anomalia confirmada, accion ejecutada, resultado) | Tecnico de mantenimiento | Intervencion completada | Acta digital estructurada (tipo anomalia, accion, componentes sustituidos, resultado) | App Movil TO-BE | Formulario guiado por IA con sugerencias de cumplimentacion basadas en tipo de anomalia |

Subproceso C: Ejecucion de Intervenciones, Feedback Loop y Mejora Continua de Modelos IA (TO-BE)

| Fase | Objetivo | Entregable | Duracion Estimada | Output | Sistemi | AI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fase 1 - Assessment y Dataset Foundation (M1-M2) | Recopilacion y catalogacion de imagenes termograficas y RGB historicas; definicion de estandar metadata drone; mapeo de API SCADA/CMMS; configuracion del Image Repository estructurado | Dataset historico catalogado (>=500 sesiones de vuelo); acuerdos IT para accesos API OT/CMMS; especificaciones metadata drone definidas | 2 meses |  |  |  |
| Fase 2 - Etiquetado de Dataset y Entrenamiento de Modelos CV (M2-M5) | Etiquetado del dataset con termografistas certificados (anomalias termicas) y tecnicos O&M (defectos visuales); entrenamiento de modelos PyroguardIAn (IR) y SolarEyes (RGB); validacion en test set | Modelos CV con precision >= 85% en test set interno; falsos positivos < 15%; aprobacion cualitativa de termografistas | 3 meses |  |  |  |

### 3.3 Fichas de Proceso TO-BE

Card 1: xxx

Entrada: Imagenes IR drone (PyroguardIAn); Imagenes RGB drone (SolarEyes); Datos SCADA produccion; Metadata GPS; Base de Conocimiento tecnica fotovoltaico

Attività xxx

Output: xxx

Actividades:
1. ETL Pipeline ingiere automaticamente imagenes y datos contextuales post-vuelo
2. PyroguardIAn analiza imagenes IR y clasifica anomalias termicas por severidad
3. SolarEyes analiza imagenes RGB y detecta defectos visuales en cada panel
4. Orquestador correlaciona los resultados con SCADA y Base de Conocimiento
5. HITL: Tecnico de oficina revisa y aprueba el informe de anomalias en el Dashboard

Card 2: xxx

Entrada: Lista de intervenciones validadas; Previsiones meteorologicas/irradiancia; Disponibilidad de tecnicos, proveedores y repuestos; Impacto estimado en produccion por anomalia

Attività:xxx

Output:xxx

Salida: Informe de anomalias validado con mapa geoespacial, clasificacion IA, impacto en produccion y recomendaciones de intervencion

Card 3: xxx

Sistemas: PyroguardIAn, SolarEyes, ETL Pipeline, Image Repository, SCADA, Base de Conocimiento, Dashboard HITL

Attività:xxx

Output: xxx

Actividades:
1. Para anomalias criticas (incendio): notificacion inmediata push a HSE y Responsable
2. Orquestador recopila automaticamente restricciones (meteorologia, repuestos, disponibilidad)
3. IA genera plan de intervenciones optimizado multi-restriccion
4. HITL: Responsable de instalacion revisa y aprueba el plan
5. Post-aprobacion: OT creadas automaticamente en CMMS y notificaciones a tecnicos

### 3.4 Que NO hace la IA

No ejecuta fisicamente las intervenciones de mantenimiento en los paneles (permanece responsabilidad de tecnicos/proveedores)
No activa autonomamente protocolos de emergencia contra incendios sin aprobacion explicita del Responsable HSE (HITL obligatorio para eventos criticos)
No pilota autonomamente los drones de inspeccion ni gestiona las autorizaciones de vuelo ENAC
No accede a los sistemas de control SCADA/DCS para modificar parametros operativos ni detener inversores
No emite ordenes de trabajo en el CMMS sin validacion humana del Responsable de instalacion
No reemplaza el diagnostico tecnico especializado del termografista certificado para casos complejos o ambiguos
No se comunica autonomamente con proveedores o empresas contratistas sin aprobacion HITL
No certifica la conformidad de las instalaciones con normativas HSE o autorizaciones (CEI 82-25, IEC 62446-3)

## 4. Delta AS-IS vs TO-BE

### Que Cambia

AS-IS:

- xxx

- xxx

- xxx

- xxx

TO-BE:

- xxx

- xxx

- xxx

- xxx

- xxx

### 4.1 Impactos Operativos

- Reduccion estimada ~80% del tiempo de analisis de imagenes: de 2-5 dias manuales a 2-4 horas (IA + HITL)
- Deteccion temprana de riesgos de incendio en tiempo real vs. actual imposibilidad de monitoreo continuo
- Reduccion de coste por MW inspeccionado: eliminacion del coste del termografista certificado para el analisis basico
- Gap anomalia a intervencion reducido de 4-12 semanas a 3-7 dias (priorizacion IA + OT automatica)
- Aumento de la frecuencia efectiva de inspeccion: de semestral/anual a continua (sensores fijos) + post-vuelo (drone)
- Recuperacion de produccion estimada: intervencion oportuna sobre hotspots con DeltaT > 20 C recupera de media 0.5-2% PR por modulo

### 4.2 Invariantes (No Cambia)

Salida: Plan de intervenciones aprobado; OT creadas en el CMMS; tecnicos/proveedores notificados

Sistemas: Agente Orquestador, Modulo HITL, Dashboard HITL, CMMS, API Meteorologica, ERP Repuestos

## 5. Hoja de Ruta (Draft)

| KPI | AS-IS (Situacion Actual) | Objetivo TO-BE | Metodo de Medicion |
| --- | --- | --- | --- |
| Tasa de deteccion de anomalias termicas criticas (hotspot DeltaT > 20 C) | ~30-50% (inspecciones periodicas manuales; muchos eventos no detectados entre campanas) [A CONFIRMAR CON DATOS EGP] - ⚠️ NOTA: confirmar baseline con IT Owner EGP | > 90% (monitoreo continuo IA) | Comparacion anomalias detectadas por IA vs. anomalias confirmadas post-intervencion (recall) |
| Tasa de falsos positivos de clasificacion IA | N/A (baseline: analisis 100% manual) | < 10% de tasa de falsos positivos | % anomalias IA que no fueron confirmadas por tecnico HITL o post-intervencion |
| Tiempo de analisis de imagenes por sesion drone (horas FTE) | ~2-5 dias FTE/instalacion (analisis manual de termografista certificado) | < 4 horas (motor IA + revision HITL) | Timestamp ingestion imagenes > aprobacion informe HITL en Dashboard |
| MTTR Solar - gap anomalia > intervencion completada (dias) | ~28-84 dias (4-12 semanas: campana > analisis > planificacion > intervencion) [A CONFIRMAR] - ⚠️ NOTA: confirmar MTTR real con datos historicos O&M | < 7 dias para anomalias High/Critical | Tracking timestamp: deteccion anomalia IA > cierre OT CMMS |
| Coste por MW inspeccionado (EUR/MW/anno) | ~500-2.000 EUR/MW/anno (campana drone + analisis termografista) [A CUANTIFICAR CON DATOS EGP] - ⚠️ NOTA: confirmar coste base con EGP | Reduccion >= 40% (automatizacion analisis, reduccion campanas manuales) | Coste total inspecciones anual / MW en produccion |
| Produccion recuperada (MWh/anno por anomalias resueltas a tiempo) | Baseline a calcular en historico EGP (produccion perdida por hotspots no detectados) [A DEFINIR] - ⚠️ NOTA: calcular baseline con datos SCADA historicos | +0.5-1.5% PR medio instalaciones monitoreadas | Comparacion PR (Performance Ratio) antes/despues de intervencion en anomalias resueltas; dato SCADA |

Duracion Total Estimada: 12 meses (M1-M12; Fase 3 y Fase 4 parcialmente paralelizables)

## 6. KPI

KPI Cuantitativos

| KPI | Objetivo TO-BE | Metodo de Medicion | Metodo Misurazione |
| --- | --- | --- | --- |
| Calidad de clasificacion IA (juicio de termografistas certificados) | Target: >= 85% de las clasificaciones IA consideradas correctas o aceptables por termografistas en revision periodica; requiere benchmark semestral | Revision semestral a muestra de clasificaciones IA por parte de 2-3 termografistas certificados EGP |  |
| Adopcion del Dashboard HITL por los Responsables de instalacion | Target: > 90% de los Responsables de instalacion utiliza regularmente el Dashboard HITL para revision de anomalias en los 6 meses tras el go-live | Log de accesos al Dashboard HITL; encuesta semestral de adopcion |  |
| Calidad de los planes de intervencion IA (% aprobados sin modificaciones sustanciales) | Target: > 70% de los planes de intervencion generados por IA aprobados por el Responsable de instalacion sin modificaciones sustanciales en 12 meses | Tracking HITL: planes aprobados tal cual / total planes; analisis de motivos de modificacion |  |
| Completitud de actas post-intervencion digitales | Target: > 95% de las actas cumplimentadas en formato digital estructurado via App Movil en las 4 horas siguientes al fin de la intervencion | Tracking envio actas digitales / total OT cerradas en el CMMS |  |

KPI Cualitativos

| KPI | Target TO-BE | Metodo Misurazione |
| --- | --- | --- |